单片机与嵌入式应用技术试题库

# 一、填空题（共100题）

1. 单片机的最小系统包括单片机、电源电路、____时钟电路______和___复位电路_______。

2. MCS-51系列单片机的典型芯片型号是____8051______。

3. 当振荡频率为12MHz时，一个机器周期为___1us_______。

4. 当振荡频率为6MHz时，一个机器周期为___2us_______。

5. 一个C源程序有且仅有一个_____main_____函数。

6. 定义一个可位寻址的变量P1_0来访问P1.0引脚的方法是__sbit P1_0 = P1^0;________。

7. while语句和do-while语句的区别在于：___do-while_______语句是先执行后判断，而__while________语句是先判断后执行。

8. 驱动共阴极LED数码管显示字符"0"的段码是__________。

9. 驱动共阳极LED数码管显示字符"0"的段码是__________。

10. LED数码管显示电路通常有__静态显示________和____动态显示______显示方式。

11. MCS-51的中断源有__外部中断0________、___外部中断1_______、___定时器0中断_______、___定时器1中断_______和串行发送接收中断。

12. 外部中断有__电平触发________和___边沿触发_______触发方式。

13. 当IT1=1时，外部中断1触发方式为____边沿______触发方式。

14. 外部中断1的中断类型号为___2_______。

15. 外部中断0的中断类型号为_____0_____。

16. 定时器0的中断类型号为______1____。

17. 定时器1的中断类型号为_____3_____。

18. 串行口的中断类型号为____4______。

19. MCS-51单片机有_____4_____个8位的I/O口。

20. P0口作为普通I/O口使用时，需要外接__上拉电阻________。

21. MCS-51单片机的定时器/计数器有____2______个。

22. 定时器/计数器的工作方式有__4________种。

23. 定时器工作方式0是____13______位定时器/计数器。

24. 定时器工作方式1是____16______位定时器/计数器。

25. 定时器工作方式2是_____8_____位自动重装初值的定时器/计数器。

26. 定时器工作方式3只适用于定时器___T0_______。

27. TMOD寄存器的作用是__设置定时器/计数器工作方式________。

28. TCON寄存器的作用是__控制定时器启动停止________。

29. IE寄存器的作用是___中断允许控制_______。

30. IP寄存器的作用是___中断优先级控制_______。

31. 语句TR0=1的作用是___启动定时器T0_______。

32. 语句TR1=0的作用是__停止定时器T1________。

33. 语句EA=1的作用是____开总中断______。

34. 语句ET0=1的作用是__________。

答案：允许定时器T0中断

35. 语句EX0=1的作用是__允许外部中断0________。

36. C51中，unsigned char类型的数据长度是____1______字节，值域是___0~255_______。

37. C51中，unsigned int类型的数据长度是___2_______字节，值域是____0~65535______。

38. C51中，char类型的数据长度是____1______字节，值域是___-128~127_______。

39. C51中，int类型的数据长度是____2______字节，值域是___-32768~32767_______。

40. C51中，用___bit_______关键字定义位变量。

41. C51中，用___sfr_______关键字定义特殊功能寄存器。

42. C51中，用____sbit______关键字定义可位寻址的特殊功能寄存器位。

43. 将二进制数11110011转换为十六进制数是___0xF3_______。

44. 将十六进制数0xa5转换为二进制数是__10100101B________。

45. 将十进制数100转换为十六进制数是__0x64________。

46. 已知temp=0x8f，执行temp<<=2后，temp=___0x3C_______。

47. 已知temp=0x8f，执行temp>>=2后，temp=__0x23________。

48. 已知temp=0x8f，执行temp&=0xf0后，temp=___0x80_______。

49. 已知temp=0x8f，执行temp|=0x0f后，temp=___0x8F_______。

50. 已知temp=0x8f，执行temp^=0xff后，temp=___0x70_______。

51. 共阴极数码管显示数字"1"的段码是__0x60________。

52. 共阴极数码管显示数字"2"的段码是__0x5B________。

53. 共阴极数码管显示数字"3"的段码是___0x4F_______。

54. 共阴极数码管显示数字"4"的段码是___0x66_______。

55. 共阴极数码管显示数字"5"的段码是____0x6D______。

56. 共阴极数码管显示数字"6"的段码是___0x7D_______。

57. 共阴极数码管显示数字"7"的段码是__0x07________。

58. 共阴极数码管显示数字"8"的段码是__0x7F________。

59. 共阴极数码管显示数字"9"的段码是___0x6F_______。

60. 动态显示的优点是___节省I/O口线_______，缺点是__占用cpu时间________。

61. 静态显示的优点是___显示稳定亮度高_______，缺点是___占用I/O口线多_______。

62. 按键消抖的方法有___硬件消抖_______和__软件消抖________两种。

63. 软件消抖常用的方法是___延时后再次检测_______。

64. MCS-51单片机的复位方式有____上电复位______和___按键复位_______两种。

65. MCS-51单片机复位后，PC的值为___0000H_______。

66. MCS-51单片机复位后，SP的值为____07H______。

67. MCS-51单片机复位后，P0~P3口的值为____FFH______。

68. 单片机的CPU由__运算器________和___控制器_______组成。

69. MCS-51单片机的程序存储器和数据存储器是___独立_______编址的。

70. MCS-51单片机内部RAM的容量是___128_______字节。

71. MCS-51单片机内部RAM中，可位寻址的区域地址范围是__20H~2FH________。

72. MCS-51单片机的堆栈是向地址__增大________的方向生长的。

73. 定义数组时，用___code_______关键字可以将数组存放在程序存储器中。

74. C51中，用____data______关键字定义变量存储在内部RAM中。

75. C51中，用___xdata_______关键字定义变量存储在外部RAM中。

76. 定时器初值计算中，若晶振频率为12MHz，定时1ms，方式1下的初值THx=___0xFC_______，TLx=___0x18_______。

77. 定时器初值计算中，若晶振频率为12MHz，定时50ms，方式1下的初值THx=__0x3C________，TLx=____0xB0______。

78. 定时器方式2下，最大定时时间（晶振12MHz）为____256us______。

79. 定时器方式1下，最大定时时间（晶振12MHz）为_65.536ms_________。

80. 中断服务函数的关键字是_____interrupt_____。

81. 定时器0中断服务函数的定义形式为void timer0() interrupt ____1______。

82. 外部中断0中断服务函数的定义形式为void int0() interrupt _____0_____。

83. C51中，循环语句有_____for_____、___while_______、__do-while________三种。

84. C51中，多分支选择语句是__switch-case________。

85. 定义了数组unsigned char code table[6]={0,3,5,8,16,25}，其中数组元素table[2]的值为___5_______。

86. 定义了数组unsigned char table[5]={1,2,3,4,5}，数组名table代表_数组首地址_________。

87. 函数由___函数首部_______和___函数体_______两部分组成。

88. 函数参数传递有__值传递________和___地址传递_______两种方式。

89. 延时函数通常用___循环_______语句实现。

90. 流水灯程序中，实现灯左移的运算符是___<<_______。

91. 流水灯程序中，实现灯右移的运算符是_____>>_____。

92. MCS-51单片机的P3口具有____第二______功能。

93. P3.0的第二功能是_RXD_________。

94. P3.1的第二功能是___TXD_______。

95. P3.2的第二功能是__INT0________。

96. P3.3的第二功能是___INT1_______。

97. P3.4的第二功能是____T0______。

98. P3.5的第二功能是____T1______。

99. P3.6的第二功能是____WR______。

100. P3.7的第二功能是___RD_______。

# 二、选择题（共100题）

1. 将二进制数（11100011）₂转为相应的十六进制数为（  B）。

A. 0xe5 ; B. 0xe3 ; C. 0x3f ; D. 0x5e

2. 在C51程序中常常把（ C ）作为循环体，用于消耗CPU运行时间，产生延时效果。

A. 赋值语句; B. 循环语句; C. 空语句; D. 表达语句

3. 在C51的数据类型中，unsigned char型的数据长度和值域为（  D）。

A. 双字节，0~65535; B. 双字节，-32768~32767

C. 双字节，0~65536; D. 单字节，0~255

4. 定义了一个数组unsigned char code table[6]={0,3,5,8,16,25}，其中数组元素table[3]的值为（ A ）。

A. 8; B. 5; C. 2; D. 3

5. LED数码管若采用动态显示方式，下列说法错误的是（ C ）。

A. 将各位数码管的段选端并联

B. 将段线端连接到单片机的一个8位I/O口控制

C. 将各位数码管的公共端直接连接在+5V或者GND上

D. 将各位数码管的位选端连接到单片机的I/O口控制

6. MCS-51单片机的定时器T1用做计数方式时，采用工作方式1，则初始化编程TMOD=（0x50  ）。

A. 0x60; B. 0x06; C. 0x02; D. 0x20

7. 在定时/计数器的计数初值计算中，若设最大计数值为M，对于工作方式2下的M值为（ C ）。

A. M=2¹³=8192; B. M=2¹⁶=65536; C. M=2⁸=256; D. M=2⁴=16

8. TCON中的（ A ）位用来选择外部中断0触发方式。

A. IT0; B. IT1; C. IE0; D. IE1

9. 已知temp=0x8f，那么执行temp<<=2后，temp=（C  ）。

A. 0x3e; B. 0x7e; C. 0x3c; D. 0x7c

10. 已知temp=0x8f，那么执行temp&=0xf0后，temp=（ B ）。

A. 0x08; B. 0x80; C. 0x0f; D. 0xf0

11. 语句TR1=1；的作用是（A  ）。

A. 启动T1计数; B. 停止T1计数; C. 启动T0计数; D. 停止T0计数

12. MCS-51单片机的CPU主要由（  A）组成。

A. 运算器、控制器; B. 加法器、寄存器

C. 运算器、加法器; D. 运算器、译码器

13. 单片机中的程序计数器PC用来（ C ）。

A. 存放指令; B. 存放正在执行的指令地址

C. 存放下一条指令地址; D. 存放上一条指令地址

14. 单片机8051的XTAL1和XTAL2引脚是（ D ）引脚。

A. 外接定时器; B. 外接串行口; C. 外接中断; D. 外接晶振

15. 8051单片机的VSS（20）引脚是（ B ）引脚。

A. 主电源+5V; B. 接地; C. 备用电源; D. 访问片外存贮器

16. 8051单片机的VCC（40）引脚是（ A ）引脚。

A. 主电源+5V; B. 接地; C. 备用电源; D. 访问片外存贮器

17. 8051单片机中，输入/输出引脚中用于专门的第二功能的引脚是（D  ）。

A. P0; B. P1; C. P2; D. P3

18. MCS-51复位后，程序计数器PC=（  ）。即程序从（B  ）开始执行指令。

A. 0001H; B. 0000H; C. 0003H; D. 0023H

19. MCS-51的堆栈指针SP是一个（ A ）位寄存器。

A. 8; B. 16; C. 32; D. 64

20. MCS-51的堆栈是按（B  ）原则工作的。

A. 先进先出; B. 后进先出; C. 后进后出; D. 随意进出

21. MCS-51的片内RAM容量为（ A ）。

A. 128B; B. 256B; C. 512B; D. 64KB

22. MCS-51的程序存储器容量最大为（ D ）。

A. 128B; B. 256B; C. 4KB; D. 64KB

23. MCS-51的数据存储器容量最大为（D  ）。

A. 128B; B. 256B; C. 4KB; D. 64KB

24. MCS-51单片机中，唯一一个用户可使用的16位寄存器是（ D ）。

A. PSW; B. ACC; C. SP; D. DPTR

25. MCS-51的累加器A是一个（ A ）位寄存器。

A. 8; B. 16; C. 32; D. 64

26. 当MCS-51复位时，下面说法正确的是（ A ）。

A. PC=0000H; B. SP=00H; C. SBUF=00H; D. P0=00H

27. MCS-51的定时器/计数器工作方式1是（D  ）。

A. 8位计数器结构; B. 2个8位计数器结构

C. 13位计数器结构; D. 16位计数器结构

28. MCS-51的定时器/计数器工作方式0是（ C ）。

A. 8位计数器结构; B. 2个8位计数器结构

C. 13位计数器结构; D. 16位计数器结构

29. MCS-51的定时器/计数器工作方式2是（  A）。

A. 8位自动重装初值; B. 2个8位计数器结构

C. 13位计数器结构; D. 16位计数器结构

30. 用定时器T1方式2计数，要求每计满100次，向CPU发出中断请求，TH1、TL1的初始值是（ A ）。

A. 0x9c; B. 0x20; C. 0x64; D. 0xa0

31. MCS-51单片机定时器T1的溢出标志TF1，若计满数产生溢出时，如不用中断方式而用查询方式，则应（ B ）。

A. 由硬件清零; B. 由软件清零; C. 由软件置位; D. 可不处理

32. MCS-51单片机定时器T0的溢出标志TF0，若计满数在CPU响应中断后（ A ）。

A. 由硬件清零; B. 由软件清零; C. 由软件置位; D. 随机状态

33. MCS-51单片机的TMOD模式控制寄存器，其中GATE位表示（ A ）。

A. 门控位; B. 工作方式选择位

C. 定时/计数功能选择位; D. 启动位

34. MCS-51单片机的TMOD模式控制寄存器，其中C/T位表示（ C ）。

A. 门控位; B. 工作方式选择位

C. 定时/计数功能选择位; D. 启动位

35. MCS-51单片机有（C  ）个中断源。

A. 3; B. 4; C. 5; D. 6

36. MCS-51单片机有（ B ）个中断优先级。

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

37. MCS-51单片机的中断允许控制寄存器是（ C ）。

A. TCON; B. TMOD; C. IE; D. IP

38. MCS-51单片机的中断优先级控制寄存器是（ D ）。

A. TCON; B. TMOD; C. IE; D. IP

39. 外部中断0的中断入口地址是（ C ）。

A. 0003H; B. 000BH; C. 0013H; D. 001BH

40. 定时器0的中断入口地址是（B  ）。

A. 0003H; B. 000BH; C. 0013H; D. 001BH

41. 外部中断1的中断入口地址是（ C ）。

A. 0003H; B. 000BH; C. 0013H; D. 001BH

42. 定时器1的中断入口地址是（ D ）。

A. 0003H; B. 000BH; C. 0013H; D. 001BH

43. 串行口的中断入口地址是（ B ）。

A. 001BH; B. 0023H; C. 002BH; D. 0030H

44. 下列关于中断优先级的描述中，（  A）是正确的。

A. 低优先级中断可以被高优先级中断打断

B. 高优先级中断可以被低优先级中断打断

C. 同级中断可以互相嵌套

D. 以上都不对

45. MCS-51单片机的外部中断0的触发方式由（A  ）位控制。

A. IT0; B. IT1; C. IE0; D. IE1

46. MCS-51单片机的外部中断1的触发方式由（  B）位控制。

A. IT0; B. IT1; C. IE0; D. IE1

47. 当IT0=0时，外部中断0的触发方式是（A  ）。

A. 电平触发; B. 边沿触发; C. 上升沿触发; D. 下降沿触发

48. 当IT0=1时，外部中断0的触发方式是（ B ）。

A. 电平触发; B. 边沿触发（下降沿）; C. 上升沿触发; D. 高电平触发

49. 共阴极LED数码管显示数字"0"的段码是（ A ）。

A. 0x3f; B. 0xc0; C. 0x06; D. 0x5b

50. 共阳极LED数码管显示数字"0"的段码是（B  ）。

A. 0x3f; B. 0xc0; C. 0x06; D. 0x5b

51. LED数码管动态显示方式的优点是（B  ）。

A. 显示亮度高; B. 节省I/O口线; C. 显示稳定; D. 编程简单

52. LED数码管静态显示方式的优点是（  B）。

A. 节省I/O口线; B. 显示稳定、亮度高; C. 编程复杂; D. 硬件简单

53. 一个共阴极4位LED数码管动态显示时，需要（  B）根I/O口线。

A. 8; B. 12; C. 16; D. 32

54. 一个共阴极4位LED数码管静态显示时，需要（ D ）根I/O口线。

A. 8; B. 12; C. 16; D. 32

55. 按键消抖的主要目的是（B  ）。

A. 提高按键响应速度; B. 避免按键误动作

C. 增加按键灵敏度; D. 延长按键寿命

56. 软件消抖的常用方法是（  ）。

A. 延时后再次检测; B. 加滤波电容

C. 加触发器; D. 以上都不是

57. C51中，char类型数据的取值范围是（  ）。

A. 0~255; B. -128~127; C. 0~65535; D. -32768~32767

58. C51中，unsigned char类型数据的取值范围是（  ）。

A. 0~255; B. -128~127; C. 0~65535; D. -32768~32767

59. C51中，int类型数据的取值范围是（  ）。

A. 0~255; B. -128~127; C. 0~65535; D. -32768~32767

60. C51中，unsigned int类型数据的取值范围是（  ）。

A. 0~255; B. -128~127; C. 0~65535; D. -32768~32767

61. C51中，定义特殊功能寄存器用（  ）关键字。

A. sbit; B. sfr; C. bit; D. char

62. C51中，定义可位寻址的特殊功能寄存器位用（  ）关键字。

A. sbit; B. sfr; C. bit; D. char

63. C51中，定义位变量用（  ）关键字。

A. sbit; B. sfr; C. bit; D. char

64. C51中，将变量定义在程序存储器中用（  ）关键字。

A. data; B. xdata; C. code; D. idata

65. C51中，将变量定义在内部RAM中用（  ）关键字。

A. data; B. xdata; C. code; D. pdata

66. C51中，将变量定义在外部RAM中用（  ）关键字。

A. data; B. xdata; C. code; D. idata

67. 下列运算符中，优先级最高的是（  ）。

A. +; B. *; C. =; D. &&

68. 下列运算符中，属于位运算符的是（  ）。

A. &&; B. ||; C. &; D. !

69. 下列运算符中，属于逻辑运算符的是（  ）。

A. &; B. |; C. ^; D. &&

70. 表达式0x13&0x17的值是（  ）。

A. 0x17; B. 0x13; C. 0xf8; D. 0xec

71. 表达式0x13|0x17的值是（  ）。

A. 0x17; B. 0x13; C. 0xf8; D. 0xec

72. 表达式0x13^0x17的值是（  ）。

A. 0x04; B. 0x13; C. 0x17; D. 0xec

73. 以下不是构成单片机的部件的是（  ）。

A. 微处理器（CPU）; B. 存储器

C. 接口适配器（I/O接口电路）; D. 打印机

74. 下列不是单片机总线的是（  ）。

A. 地址总线; B. 控制总线; C. 数据总线; D. 输出总线

75. PSW中的RS1和RS0用来（  ）。

A. 选择工作寄存器组; B. 指示复位

C. 选择定时器; D. 选择工作方式

76. MCS-51单片机有（  ）组工作寄存器。

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

77. MCS-51单片机的工作寄存器区地址范围是（  ）。

A. 00H~1FH; B. 20H~2FH; C. 30H~7FH; D. 80H~FFH

78. MCS-51单片机的位寻址区地址范围是（  ）。

A. 00H~1FH; B. 20H~2FH; C. 30H~7FH; D. 80H~FFH

79. 单片机上电复位后，堆栈区的最大允许范围是（  ）个单元。

A. 64; B. 120; C. 128; D. 256

80. 单片机上电复位后，堆栈指针SP的初始值为（  ）。

A. 00H; B. 07H; C. 60H; D. 70H

81. MCS-51单片机的P0口是（  ）。

A. 准双向口; B. 双向口; C. 单向输出口; D. 单向输入口

82. MCS-51单片机的P1~P3口是（  ）。

A. 准双向口; B. 双向口; C. 单向输出口; D. 单向输入口

83. P0口作为普通I/O口使用时，需要外接（  ）。

A. 下拉电阻; B. 上拉电阻; C. 限流电阻; D. 不需要外接电阻

84. 对于MCS-51单片机，其内部RAM（  ）。

A. 只能位寻址; B. 只能字节寻址

C. 既可位寻址又可字节寻址; D. 少部分能位寻址

85. 单片机的堆栈指针SP始终是（  ）。

A. 指示堆栈底; B. 指示堆栈顶

C. 指示堆栈地址; D. 指示堆栈长度

86. 一个C语言程序总是从（  ）开始执行的。

A. 主函数; B. 第一个函数; C. 子程序; D. 主程序

87. C语言中，函数返回值的类型是由（  ）决定的。

A. return语句中的表达式类型; B. 调用该函数的主函数类型

C. 定义函数时指定的函数类型; D. 以上都不对

88. C语言中，while和do-while循环的主要区别是（  ）。

A. do-while的循环体至少无条件执行一次

B. while的循环控制条件比do-while的循环控制条件严格

C. do-while允许从外部转到循环体内

D. do-while的循环体不能是复合语句

89. 以下正确的描述是（  ）。

A. 函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套

B. 函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套

C. 函数的定义和函数的调用都不可以嵌套

D. 函数的定义和函数的调用都可以嵌套

90. 以下叙述中正确的是（  ）。

A. 在C程序中，每行只能写一条语句

B. 若a是实型变量，C程序中允许赋值a=10，因此实型变量中允许存放整型数

C. 在C程序中，无论是整数还是实数，都能被准确无误地表示

D. 在C程序中，%是只能用于整数运算的运算符

91. 以下叙述中正确的是（  ）。

A. C语言比其他语言高级

B. C语言可以不用编译就能被计算机识别执行

C. C语言以接近英语国家的自然语言和数学语言作为语言的表达形式

D. C语言出现得最晚，具有其他语言的一切优点

92. C语言中最简单的数据类型包括（  ）。

A. 整型、实型、逻辑型; B. 整型、实型、字符型

C. 整型、字符型、逻辑型; D. 整型、实型、逻辑型、字符型

93. 若有定义：int a=7；float x=2.5，y=4.7；则表达式x+a%3*(int)(x+y)%2/4的值是（  ）。

A. 2.500000; B. 2.750000; C. 3.500000; D. 0.000000

94. 设变量a是整型，f是实型，i是双精度型，则表达式10+'a'+i*f值的数据类型为（  ）。

A. int; B. float; C. double; D. 不确定

95. 以下说法正确的是（  ）。

A. 输入项可以是一个实型常量，如scanf("%f"，3.5)；

B. 只有格式控制，没有输入项，也能正确输入数据到内存，例如：scanf("a=%d，b=%d")；

C. 当输入一个实型数据时，格式控制部分可以规定小数点后的位数，例如：scanf("%4.2f"，&f)；

D. 当输入数据时，必须指明变量地址，例如：scanf("%f"，&f)；

96. 若有说明：int i，j=7，*p=&i；则与i=j；等价的语句是（  ）。

A. i=*p；; B. *p=*&j；; C. i=&j；; D. i=**p；

97. 以下对一维数组a的正确说明是（  ）。

A. int a(10)；; B. int n=10，a[n]；

C. int n；scanf("%d"，&n)；int a[n]；; D. #define SIZE 10  int a[SIZE]；

98. 以下不能对二维数组a进行正确初始化的语句是（  ）。

A. int a[2][3]={0}；

B. int a[][3]={{1，2}，{0}}；

C. int a[2][3]={{1，2}，{3，4}，{5，6}}；

D. int a[][3]={1，2，3，4，5，6}；

99. 若有说明：int a[3][4]；则对a数组元素的正确引用是（  ）。

A. a[2][4]; B. a[1，3]; C. a[1+1][0]; D. a(2)(1)

100. 以下叙述中不正确的是（  ）。

A. 在不同的函数中可以使用相同名字的变量

B. 函数中的形式参数是局部变量

C. 在一个函数内定义的变量只在本函数范围内有效

D. 在一个函数内的复合语句中定义的变量在本函数范围内有效

# 三、程序分析与编程题（共5题）

## 第1题：程序分析题

阅读下列程序，回答问题。

#include <reg51.h>; void delay(unsigned int t) { unsigned int i, j; for(i = t; i<t; i++) for(j = 110; j>0; j--); } void main() { unsigned char led = 0xfe; while(1) { P1 = led; delay(500); led = led<<1; if(led == 0x00) led = 0xfe; } }

问题：

（1）该程序实现了什么功能？

（2）delay函数的作用是什么？参数t的作用是什么？

（3）程序中led = led << 1;语句的作用是什么？

（4）if(led == 0x00) led = 0xfe;语句的作用是什么？

（5）若要实现灯从右向左移动，应如何修改程序？

## 第2题：程序填空题

下列程序实现定时器T0方式1实现50ms定时，利用中断方式实现P1.0引脚控制的LED每隔1秒闪烁一次。请补全程序。（晶振频率12MHz）

c #include&lt;reg51.h&gt; sbit led = P1^0; unsigned char count = 0; void timer0_init() { TMOD = ____(1)____; // 设置T0为方式1，定时模式 TH0 = ____(2)____; // 装载初值高8位 TL0 = ____(3)____; // 装载初值低8位 ET0 = ____(4)____; // 允许T0中断 EA = ____(5)____; // 开总中断 TR0 = ____(6)____; // 启动T0 } void timer0_isr() interrupt ____(7)____ { TH0 = ____(8)____; // 重装初值 TL0 = ____(9)____; count++; if(count == ____(10)____) // 计数达到1秒 { count = 0; led = ~led; // LED翻转 } } void main() { timer0_init(); while(1); }

## 第3题：程序分析题

阅读下列数码管显示程序，回答问题。

c #include&lt;reg51.h&gt; unsigned char code seg_table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; void delay(unsigned int t) { unsigned int i, j; for(i = t; i<t; i++) for(j = 110; j>0; j--); } void main() { unsigned char i = 0; while(1) { P0 = seg_table[i]; delay(1000); i++; if(i == 10) i = 0; } }

问题：

（1）该程序使用的是共阴极还是共阳极数码管？为什么？

（2）seg_table数组的作用是什么？为什么要用code关键字定义？

（3）该程序实现了什么功能？

（4）P0口作为输出口时，通常需要外接什么？为什么？

（5）若要实现数字从9到0倒序显示，应如何修改程序？

## 第4题：编程题

题目要求：使用MCS-51单片机，设计一个按键控制的LED闪烁程序。

硬件连接：

- 8个LED通过限流电阻连接到P2口（共阴极接法，低电平点亮）

- 一个按键S1连接到P1.0引脚（按键按下时为低电平，需考虑按键消抖）

功能要求：

1. 初始状态：8个LED全灭

2. 每按一次按键，LED显示模式切换一次

3. 共有4种显示模式：

-模式1：全亮

-模式2：奇数位亮（P2.0、P2.2、P2.4、P2.6亮）

-模式3：偶数位亮（P2.1、P2.3、P2.5、P2.7亮）

-模式4：全灭

4. 模式4之后再按按键回到模式1，循环切换

要求：写出完整的C51程序，包含必要的注释。

## 第5题：编程题

题目要求：使用定时器中断实现两位数码管动态显示，显示内容为秒表（00~99秒）。

硬件连接：

- 两位共阴极数码管，段选端连接P0口

- 位选端：十位连接P2.0，个位连接P2.1

- 晶振频率：12MHz

功能要求：

1. 使用定时器T0实现1ms定时中断

2. 利用中断计数实现秒计时（00~99秒循环）

3. 两位数码管动态显示当前秒数

4. 显示刷新在中断中完成，主程序可以处理其他任务

要求：写出完整的C51程序，包含必要的注释。